# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项   目  名  称 ：钢板、轮毂及铝制品加工生产项目

建设单位（盖章）：秦皇岛开发区隆兴工贸有限公司

编   制  日  期 ：2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

资质材料及其他声明

1、建设单位免责声明

2、编制单位和编制人员情况表

3、编制主持人职业资格证书和社保证明

4、编制情况承诺书

5、编制单位营业执照

环评报告正文

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	23

五、环境保护措施监督检查清单	41

六、结论	42

附图、附件

专家意见

环评文件质量主体责任提醒函

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 钢板、轮毂及铝制品加工生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2306-130371-89-05-348368 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 童大志 | 联系方式 | 13903356840 |
| 建设地点 |  | 秦皇岛经济技术开发区天山北路8号 |  |  |
| 地理坐标 |  | 北纬39°55′48.563″、东经119°30′21.547″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3311 金属结构制造、C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33—66.结构性金属制品制造331；三十三、汽车制造36—71.汽车零部件及配件制造367 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 秦皇岛经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 冀秦区备字〔2023〕167号 |
| 总投资（万元） |  | 350 | 环保投资（万元） | 1 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.29 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 秦皇岛经济技术开发区总体规划文件名称：《秦皇岛经济技术开发区（扩区）总体规划》 召集审查机关：商务部、国土资源部、建设部 审查文件名称及文号：《关于同意秦皇岛经济技术开发区扩大建设用地规划范围的复函》（商资函[2005]72号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》 审批机关：生态环境部办公厅 审批文号：环办环评函[2019]252号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 规划及规划环境 影响评价符合性分析 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1 建设项目与相关规划及产业政策的符合性 - （1）用地规划符合性：本项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区西区天山北路8号，依托公司现有土地进行本项目的建设。项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，符合国家及河北省秦皇岛市经济技术开发区土地政策要求和整体规划要求。 - （2）国家及地方产业政策规划符合性：根据国家发改委令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类和鼓励类项目，属于允许类，符合国家现行产业政策。不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》及《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中列出的限制、淘汰类和禁止项目，项目建设符合国家及地方产业政策。 2建设项目与规划环评的符合性 - （1）规划范围：秦皇岛经济技术开发区规划范围为开发区西区，东起大汤河，西至深河，南至公富庄村北（现南岭国际小区），北至102国道，规划面积22.98k㎡。 - （2）规划目标：开发区基本实现由扩张型向效益型、中技术型向高技术型、单一型向综合型转变，各项社会经济指标达到国内一流强区的水平，形成以现代工业为基础，高新技术产业为主导的和谐园区和经济强区。环境污染和生态恶化得到有效控制，区域环境质量得到切实改善，生态环境趋向良性循环。 - （3）产业定位：区域重点发展现代制造业和以科研中心、软件中心、现代服务外包业等为代表的高附加值服务业、以玻璃和铝制品精深加工、工艺品制造、汽车零配件制造为代表的加工制造业、以新材料、电子信息、生物技术、环保及新能源、光电一体化为代表的高新技术产业。 - （4）准入要求如下：①不属于国家明令淘汰落后生产能力、工艺和产品，避免高污染高能耗的项目入区；②排放的主要污染物达到国家或地方规定的排放标准(或者总量指标)；③企业单位清洁生产水平要达到国内清洁生产先进水平；④危险废物安全处置率均达到100%；⑤环保设施要求能够稳定运转且运转率达到95%以上；⑥产品及其生产过程中不含有或使用国家法律、法规、标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质。 本项目符合性分析：（1）本项目位于天山北路8号，属于秦皇岛经济技术开发区西区范围内；（2）本项目为轮毂及铝制品加工、钢板加工业，属于加工制造业，符合产业定位；（3）本项目符合准入要求：①项目不属于国家明令淘汰落后生产能力、工艺和产品，避免高污染高能耗的项目；②本项目无新增生产、生活废水排放；不新增废气产生；本项目对生产设备安装减震基础，经建筑隔声和距离衰减后厂界可达标排放；项目产生的固体废物合理处置；③目前国家尚未颁布本产品的清洁生产行业标准，项目生产工艺不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策；项目环境管理要求应符合国家和地方有关法律、法规要求，污染物排放达到国家、地方以及行业标准要求；建立健全专门环境管理机构和有专职管理人员，开展环保和清洁生产有关工作；④生产过程中产生废导轨油桶、废切削液、废切削液桶暂存危险废物暂存间后交由有资质单位进行处置；⑤本项目环保设施按照环评提出要求进行装备并定期巡视，可保证环保设施能够稳定运转且运转率达到95%以上；⑥运行过程中不含有或使用国家法律、法规、标准中禁用的物质。 - （5）项目与园区规划环境影响评价结论及审查意见的符合性 - ①根据跟踪环境影响评价报告书的发展定位和目标，进一步优化园区产业定位、布局、结构、规模等，积极推进产业绿色转型升级，持续改善和提升区域环境质量。 - ②落实园区产业定位和管控要求，结合下一阶段园区总体规划对不符合园区产业定位和布局要求的企业依法进行清退或优化整合，不再引进与园区规划定位和区域环境管控要求不符的建设项目。 - 本项目为金属结构制造、汽车零部件及配件制造，产业定位与规划主导产业无明显冲突，符合开发区产业布局规划。 - ③严格遵守秦皇岛市“三线一单”及国土空间规划要求，按照“优先保障生态空间，集约利用生产空间”原则，进一步优化园区产业布局，做好规划控制，提高土地集约利用水平。优化生产、生活、生态等功能的空间布局，强化开发边界管制。加快调整与规划不符的生产、生活用地布局，后续开发建设应符合相关保护要求。严格落实规划环评与建设项目环评的联动机制，落实生态环境准入要求。 - 本项目符合相关规划要求，符合生态环境准入要求。 - ④加强园区基础设施建设，深入推进园区绿色循环化改造，加强工业水循环利用和节能降耗。加快中水回用工程建设，提高中水回用率。提高能源资源利用效率，进一步提升园区集中供热水平，清洁生产应达到国际先进水平。 - 本项目不新增废水排放。 - ⑤强化园区环保基础设施建设和污染防治。加快园区环保设施优化升级，提升污染治理水平，强化区域大气、水、土壤环境等污染治理。 - 本项目不涉及废气，不涉及土壤、地下水影响。对环境影响较小。 - ⑥完善园区环境监测体系。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、生态环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限、责任主体等。 - 本项目制定监测计划，按要求开展相关环境要素的监控。 综上，本项目符合入区项目准入要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 其他符合性分析 | 1 “三线一单”符合性 根据生态环境部于2016年7月15日印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评[2016]95号）及2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），环境影响评价落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束。 （1）生态保护红线：根据经河北省人民政府发布的《河北省生态保护红线》（冀政字[2018]23号），秦皇岛生态保护范围为秦皇岛市中北部山区，主要保护内容为：森林生态系统、珍稀野生动植物栖息地与集中分布区、内陆河流、淡水湿地生态系统、海岸海域生态系统与沿海防护林。本项目位于秦皇岛经济技术开发区天山北路8号，所在区域不属于具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。因此，项目不在秦皇岛市生态红线范围内，满足生态红线要求；本项目与生态保护红线位置关系见下图： 本项目 本项目 图1-1 本项目与生态保护红线位置关系 （2）环境质量底线：区域地下水环境、声环境、土壤环境满足环境质量底线要求，根据《秦皇岛市大气污染防治工作领导小组办公室关于 2022年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2023〕4号）中的2022年1-12月份环境空气质量通报，秦皇岛经济技术开发区环境空气质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，超标因子O3，即本项目所在区域为不达标区。 （3）资源利用上线：项目为扩建项目，主要购置生产设备，本项目运营过程中有一定量的电力资源、水资源等资源消耗，项目用水由市政供水管网提供、用电由市政供电管网提供，项目资源消耗量相对较少；项目为现有厂房，不新增占用土地资源，且不使用高能耗工艺及生产设备，资源利用符合国家相关要求，满足资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单：项目符合区域污染控制要求，不在区域环境准入负面清单范围内。 表1-1 本项目与规划环评生态环境准入清单关系一览表 分类; 工艺清单; 制定依据; 本项目. 禁止类; 医药产业; 原料药生产; 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（修正）中规定的限制类和淘汰类项目、以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》规定并结合开发区产业定位; 本项目属于C3311 金属结构制造、C3670汽车零部件及配件制造行业，不属于禁止类项目，不位于华山中路以东，所在区域不涉及输氨管线. 不得引进医药化工项目，已有医药化工企业不得改、扩建（环保处理设施升级改造除外）. 不得引进黑色金属铸造项目，乐金电子（秦皇岛）有限公司、恩彼碧轴承有限公司、安冶精密铸造有限公司进行搬迁. 邦迪管路系统有限公司、康泰医学公司、欧泰克节能门窗有限公司、海湾安全技术有限公司不得改、扩建. 华山中路以东不得布置工业项目. 输氨管线拆除前不得在其两侧490m范围内布置居住、科教等项目. 限制类; 涉重行业（电子、机械等）; 禁止增加重金属排放量；对涉重金属行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代; 秦皇岛市土壤污染防治行动计划; 本项目不涉及重金属排放，因此不属于限制类项目. 因此，项目的实施符合“三线一单”要求。 （5）本项目位于秦皇岛经济技术开发区西区，属于黄河街道办事处，按照《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市"三线一单"生态环境分区管控的实施意见》（秦政字【2021】6号）文件中规定本项目属于重点管控区，在此区域内主要对“空间布局、污染物排放、环境风险、资源利用效率”四方面进行管控，具体如下表。 表1-2 本项目与秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市"三线一单"生态环境分区管控的实施意见关系一览表 文件内容; 本项目. 一般生态空间总体要求; 1.禁止新建、扩建《环境保护综合名录（2017年版）及其最新名录所列“高污染、高风险”管控项目。 2.区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区; 本项目不在《环境保护综合名录（2021年版）及其最新名录所列“高污染、高风险”管控项目内、不在河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知（冀发改环资[2022]691号）“高耗能、高排放”项目管理目录内。本项目依托原有厂房，不新增开发区内占地面积. 土壤及地下水风险防控总体管控要求; 环境风险防控; 1.危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案; 在企业建设完成后编制突发环境事件应急预案并在相关部门备案. 资源利用总体管控要求; 能源管控要求; 禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施、禁止原煤燃放、推动清洁能源替代; 企业不涉及煤炭、重油、渣油等高污染燃料燃放. 区域：黄河道、ZH13037120077、重点管控区——大气环境受体敏感重点管控区、大气环境布局敏感重点管控区、水环境城镇生活重点管控区、禁燃区. 维度; 文件内容; 本项目. 空间布局约束; 1、加快城市建成区钢铁、陶瓷、塑料行业搬迁改造或关闭退出，原则上 2025 年之前完成。2、对建成区内现有企业建立台账，不适宜在建成区发展的工业企业， 根据实际纳入退城搬迁范围。3、加快推进生活垃圾焚烧处理设施建设、实现城市和县城生活垃圾无害化处理全部覆盖。; 1.本项目为金属结构制造和汽车零部件制造，不属于钢铁、陶瓷、塑料行业。 2.本项目运行时会做好台账记录。 3.企业生活垃圾由环卫部门拉走处置。. 污染物排放管控; 1、完成当地下达的重金属减排指标。2、城市和县城建成区禁止新建 35 蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35 蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。 3、具备条件的玻璃、陶瓷企业基本完成固定源超低排放改造。 4、加强塑料等行业VOCs 治理力度。重点提高涉 VOCs 排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含 VOCs 物料储存和装卸治理力度。; 1.本项目不涉及重金属的排放。2.本项目无锅炉的建设。3.本项目不属于玻璃、陶瓷企业。4、不涉及VOCs排放. 环境风险防控; 1、对电镀企业实施强制性清洁审核，定期对企业及周边开展土壤监测。2、规范垃圾转运站管理，防止垃圾渗沥液直排入河。; 1、本项目不属于电镀企业；2、企业垃圾均委托相关部门处置。. 资源利用效率; 1、淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤。2、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。3、推进生活垃圾分类投放收集和安全处置，全力推进生活垃圾无害化处理和资源化利用，创新体制机制，大力发展垃圾焚烧发电，餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目保持规范运行。; 1、本项目不涉及燃料的使用；2、生活垃圾收集后由环卫部门清运。. 图1-2 本项目与秦皇岛市环境管控单元分布关系图 2 产业政策符合性 （1）项目为金属结构制造和汽车零部件制造，不属于2019年10月30日国家发改委令第29号《产业结构调整指导目录(2019年本)》中限制类和淘汰类，不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类项目，符合国家产业政策。 （2）项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目，符合河北省政策要求。 （3）项目不属于秦皇岛市发展和改革委员会制定的《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中限制类和淘汰类，符合秦皇岛市产业政策要求。 （4）经查询《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》、《产业结构调整指导目录(2019年本)》及《排污许可申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目所使用原料、设备、污染物治理工艺均不属于落后淘汰设备。 （5）本项目已取得秦皇岛经济技术开发区行政审批局企业投资项目备案信息，备案编号：冀秦区备字〔2023〕167号，项目代码：2306-130371-89-05-348368。 3 选址符合性 本项目位于秦皇岛经济技术开发区天山北路8号，用地类型为工业用地，符合秦皇岛市土地利用总体规划要求同时符合秦皇岛市城乡规划要求。 厂址周围无饮用水源保护区、自然保护区和风景名胜区等敏感区域。项目不在国土资源部、国家发展和改革委员会发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的范围内，不属于《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年本）》中的限制、禁止内容，从规划、土地类型、环保角度考虑，本项目的选址可行。 4 平面布局合理性 本项目位于秦皇岛经济技术开发区天山北路8号，厂房内设备布局合理，主要生产区、半成品区、成品区等；办公区位于厂区东南侧，实现了生产和办公的分离，满足生产及办公需求。 本项目的产噪设备较少且均置于厂房内，放置在远离居民的一端，因此布局合理。 总平面布置各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅，在生产厂房布局时满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求，从整体来看，项目平面布置是合理的。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 建设内容 建设内容 建设内容 、 建设内容 、 建设内容 建设内容 工艺流程和产排污环节 | 1、项目由来 秦皇岛开发区隆兴工贸有限公司（以下简称隆兴工贸有限公司）注册时间为2000年11月06日，厂址位于秦皇岛市经济技术开发区天山北路8号，该项目2003年2月13日建成投产，年产800t耐火铸造材料。 隆兴工贸有限公司于2003年8月28日编制建设项目环境影响登记表，2003年8月28日秦皇岛经济技术开发区环境保护局进行批复同意项目建设。于2007年2月13日经秦皇岛经济技术开发区环境保护局竣工验收合格。（批复文件见附件）。 2020年为满足客户需求，建设单位投资100万进行扩建项目，项目改扩建后年产800t耐火铸造材料、热砂芯2000吨。改扩建项目于2020年通过秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局审批，文号为秦开环建表[2020]第05号，于2020年5月7日通过自主验收。 根据市场需求，建设单位投资350万元建设本项目，本项目建设完成后年新增加工轮毂及铝制品10000件，年产加工后的钢板500t。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版 生态环境部第16号令），本项目属于“三十三、汽车制造36，71.汽车零部件及配件制造367——其他类”和“三十、金属制品业33，66.结构性金属制品制造——其他类”，均属于报告表类项目。为此，秦皇岛开发区隆兴工贸有限公司委托我公司开展该项目的环境影响评价工作，编制环境影响报告表。评价单位接受委托后，根据国家有关环境影响评价工作的技术要求，结合工程和项目所在地的特点，在现场踏勘、收集资料、并依据有关资料和同类工程分析、类比的基础上，编制完成该项目环境影响报告表。 2、现有工程概况 2.1、企业地理位置及周边关系 本项目位于秦皇岛市经济技术开发区天山北路8号。厂址地理位置中心坐标为：北纬39°55′48.563″、东经119°30′21.547″。项目北侧为秦皇岛利达产业有限公司和南侧为秦皇岛开发区干将自动化机械制造有限公司、西侧为天山北路、东侧为其他企业。 2.2、劳动定员及工作制度 劳动定员20人，年工作250天，一班制，06:00-22：00。 2.3、现有工程规模及工程内容 现有工程年生产800t耐火铸造材料、热砂芯2000t。现有工程项目组成见下表。 表2-1 项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 项目内容. 主体工程; 生产车间; 建筑面积为2133.24㎡，包括耐火材料生产车间和模具加工车间. 辅助工程; 办公室; 建筑面积为481.08㎡工作人员办公. 备品库; 建筑面积为400㎡，存储其他物品. 库房; 建筑面积为100㎡在厂房内. 公用工程; 供水; 由开发区供水公司提供. 排水; 项目生产用水不外排，生活污水由化粪池处理后经市政管网排入秦皇岛第三污水处理厂. 供电; 由开发区电力公司供电. 供热; 本项目模具成型加热使用电加热棒加热，冬季办公室采取空调供暖。. 环保工程; 废气; 打磨颗粒物; 1台布袋除尘器+15m排气筒. 脱模废气; 两级活性炭+15米排气筒. 噪声; 设备噪声; 工程选取低噪声设备，厂房隔声措施厂房东侧增加一层隔声材料，生产期间车间大门关闭. 一般固废; 金属屑; 统一收集、全部外售. 废包装袋、废植物油瓶; 统一收集、全部外售. 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门统一处理. 危险废物; 废涂料桶、废活性炭、; 存于危废间内，交由有资质单位处理. 2.4、现有工程生产设备 表2-2 现有工程生产设备、设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）. 1; 砂轮机; --; 6. 2; 搅拌机; --; 1. 3; 起重机; 2.8吨; 2. 4; 制芯机; 水平; 10. 5; 制芯机; 垂直; 6. 6; VOC废气治理设备; 处理风量（m³/h）：20000，两级活性炭; 1. 7; 布袋除尘器; 处理风量（m³/h）：4000; 1. 8; 电加热棒; --; 1. 9; 脱模机; --; 1. 10; 涂装房; 10㎡; 1. 11; 数控车床; 6150; 3. 12; 加工中心; 1570; 3. 13; 冲床; 63T-1; 3. 2.5、现有工程原辅料及能源消耗情况 表2-3 现有工程原辅料及能源消耗情况一览表 项目; 序号; 名称; 年用量/单位; 储运方式. 原、辅材料; 1; 覆膜石英砂; 2000吨; 汽车运输贮存于物品存放区，购置为成品，不需添加粘结剂. 2; 石英砂; 600吨; 汽车运输贮存于物品存放区，购置为成品，不需添加粘结剂. 3; 醇基涂料; 0.45吨; 汽车运输、现场储存量很小，根据生产计划，供货商定期配送. 4; 植物油; 0.05吨; 汽车运输、现场储存量很小，根据生产计划，供货商定期配送. 5; 耐火土; 400吨; 外购 80斤/袋贮存于物品存放区. 6; 石英高铝骨料; 800吨; 外购 80斤/袋贮存于物品存放区. 7; 模具; 800吨; --. 8; 铸造材料; 200吨; 主要成分为硅锰铁. 能源; 1; 电; 40.5万kw·h; 开发区电力公司. 2; 水; 1530t/a; 开发区供水公司. 醇基涂料理化性质：组分：乙醇、复合耐火矿土、粘土类矿物、天然树脂、流变助剂；危险性类别：第3.2类中闪点易燃液体；熔点（℃）：-117.3℃、沸点（℃）78.5、相对密度（水=1）0.7893、相对密度（空气=1）1.60；爆炸下限（%）：3.3、爆炸上限（%）：19、自然点（℃）：363、闪点（℃）：13；溶解性：能与水、醚、苯类和其他有机溶剂混溶。 2.6、公用工程 2.6.1、给排水 (1)给水 年用水总量为1530m³。 生产用水量为1330m³/a，主要用于搅拌耐火土、石英砂；生活用水量为200m³/a。 (2)排水 现有工程生产用水只添加不排放；项目生活废水由化粪池处理后经市政管网排入秦皇岛第三污水处理厂。 2.6.2、供电 该项目供电由开发区电力公司提供，全年耗电40.5万度，满足用电需要。 2.6.3、供热 本项目模具成型加热使用电加热棒加热，冬季办公室采取空调供暖。 2.6、现有工程工艺流程 热砂芯： （1）成型：原料砂进入压力罐送至金属模具，使用电加热棒进行加热达到200℃升温固化成型，此过程不产生燃烧废气； （2）脱模：利用脱模机及植物油进行脱模； （3）涂装涂料：在涂装房内进行手工涂料涂装 模具打磨修复：模具使用砂轮机定期打磨修复，此过程产生的金属颗粒物使用布袋除尘器进行收集处理； 铸造材料： 生产的产品为铸造材料，由石英砂，耐火土和相对量的水混合搅拌至泥膏状，然后包装待出库。现有工艺无污染物产生。 图2-1 现有工艺流程及排污节点图 3、扩建项目 3.1、扩建项目概况 （1）项目名称：钢板、轮毂及铝制品加工生产项目。 （2）建设单位：秦皇岛开发区隆兴工贸有限公司。 （3）项目性质：扩建。 （4）建设地点：本项目位于原厂区内，地理位置及四周关系无变化，具体见附图。 （5）建设内容：根据市场需求，企业利用现有厂房场地，购置主要生产设备共16台套（包括数控加工中心、龙门刨铣床、螺杆空压机等），投资350万元建设本项目，本项目建设完成后年加工轮毂及铝制品10000件，年产加工后的钢板500t。 （6）劳动定员及工作制度：本项目依托现有员工，工作制度依旧为1班制（早六点到晚十点），年工作250天。 3.2、工程规模及工程内容 项目组成见下表： 表2-4 项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 扩建内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 新增4台龙门刨铣床; 依托原有车间，新增设备. 模具加工车间; 新增10台数控加工中心，并在车间外东侧新增2台螺杆空压机. 辅助工程; 办公室; 建筑面积为481.08㎡工作人员办公; 依托. 备品库; 建筑面积为400㎡，存储其他物品; 依托. 库房; 建筑面积为100㎡在厂房内; 依托. 公用工程; 供水; 由开发区供水公司提供; 依托. 排水; 项目生产用水不外排，生活污水由化粪池处理后经市政管网排入秦皇岛第三污水处理厂. 供电; 由开发区电力公司供电. 供热; 本项目模具成型加热使用电加热棒加热，冬季办公室采取空调供暖。. 环保工程; 废气; 打磨颗粒物; 1台布袋除尘器+15m排气筒; 不变. 脱模废气; 两级活性炭+15米排气筒. 噪声; 设备噪声; 工程选取低噪声设备，厂房隔声措施厂房东侧增加一层隔声材料，生产期间车间大门关闭; 依托. 一般固废; 金属屑; 统一收集、全部外售; 不变. 废包装袋、废植物油瓶; 统一收集、全部外售. 废边角料; 统一收集、全部外售; 新增. 生活垃圾; 统一收集后交由环卫部门统一处理; 不变. 危险废物; 废涂料桶、废活性炭、; 存于危废间内，交由有资质单位定期运输并处置. 废导轨油桶、废切削液桶、废切削液; 存于原有危废间内，由有资质单位定期运输并处置; 新增. 废含切削液金属屑; 在危废间内进行沥干，切削液回用于生产，金属屑变成静置后无滴漏状态后，存放于危废间内，由相应有能力利用厂家综合利用; 新增. 3.3、主要生产设备 本次项目新增设备如下表： 表2-5 新增设备一览表 序号; 名称; 数量（台）; 备注. 1; 数控加工中心; 10; 轮毂及铝制品加工，新增. 2; 龙门刨铣床; 4; 加工钢板，新增. 3; 螺杆空压机; 2; 新增，辅助设备，冷却方式为风冷. 3.4、主要原辅材料、能源消耗 本项目为扩建项目，本项目新增的原辅材料、能源消耗如下表。 表2-6 主要能源消耗一览表 项目; 序号; 名称; 新增年用量; 单位; 备注. 原辅料; 1; 导轨油; 0.38; t/a; 轮毂加工使用，最大存储量为1桶（190L）. 2; 切削液; 0.57; t/a; 轮毂加工使用，最大存储量为1桶（190L），需与水勾兑，切削液与水的比例为1:10. 3; 轮毂及铝制品; 15000; 件/a; 轮毂及铝制品加工. 4; 钢板; 200; t/a; 生产钢板，5-100mm. 能源; 1; 电; 12; 万度/a; /. 2; 水; 5.7; m³/a; 生活不用水，为切削液配水使用. 3.5、产品方案 - 本项目新增产品主要为轮毂及铝制品和钢板，具体如下表。 表2-7 产品方案一览表 序号; 名称; 年产量. 1; 轮毂及铝制品; 10000件/a. 2; 钢板（产品规格按照客户需求定做，作为设备的配件）; 500t/a. 3.6、水资源及能源消耗情况 3.6.1 给排水 本项目无新增生活用水，无新增生活废水产生。 项目生产用水为切削液勾兑用水，切削液与水的勾兑比例为1:10，本项目年使用切削液0.57t，则用水量为5.7m³/a。项目乳化液循环使用，不外排。 3.6.2 供电 企业供电由当地电网统一供给，年新增用电量为12万kW·h。 3.6.3 供热 项目办公区冬季采用空调供暖，车间不需供暖供热。 运营期工艺流程： - 主要工艺环节说明： 项目原料（轮毂及铝制品）进厂后，客户会给提供加工的程序，将程序载入设备，设备会自行按照客户要求进行数控加工（属于铣床加工，无打磨、焊接等工艺），加工后出厂外售。具体工艺流程及排污节点见下图： 图2-2 轮毂及铝制品加工工艺及排污节点图 项目原料（钢板）进厂后，按照客户要求进行龙门刨铣床加工（加工无打磨焊接等工序），加工后出厂外售。大部分钢板仅一侧刨出凹槽，具体工艺流程及排污节点见下图： 图2-3 钢板加工工艺及排污节点图 项目运营期产排污环节和污染物，见下表。 表2-8 本项目各工段产排污环节一览表 污染物; 污染工序; 主要污染因子; 治理措施. 噪声; 生产设备; Leq(A); 基础减震、厂房隔声、距离衰减. 一般工业固废; 钢板加工; 废边角料; 统一收集、全部外售. 危险废物; 轮毂及铝制品加工; 废导轨油桶、废切削液桶、废切削液; 存于原有危废间内，由有资质单位定期运输并处置. 废含切削液金属屑; 在危废间内进行沥干，切削液回用于生产，金属屑变成静置后无滴漏状态后，存放于危废间内，由相应有能力利用厂家综合利用. |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | ### 1 企业已有的环保手续 建设单位环评批复及环保验收等情况见下表，相关证明文件见附件。 表2-9 现有工程主要建设内容及环评批复、验收情况 序号; 报告名称; 批复部门; 批复文件; 验收部门; 验收文件. 1; 建设项目环境影响登记表; 原秦皇岛经济技术开发区环保局; /; 原秦皇岛经济技术开发区环保局; 验收备案表. 2; 新增耐火材料热砂芯项目; 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局; 秦开环建表[2020]第05号; 自主验收; 2020年5月7日. 3; 废气治理设施改造项目环境影响登记表; 备案编号：202313037100000055. 4; 排污许可登记回执; 编号为：91130301601152712M001Y，有效期2020 年 5月 7 日至2025年5月6日. ### 2 企业主要污染物排放情况 根据2022年自行监测报告（酝熙WT检字第[202207-65]）以及现有环评、验收得出现有项目污染物排放情况，见下表： 表2-10 现有污染物排放情况 内容 类型; 排放源（编号）; 污染物名称; 排放浓度mg/m³; 排放量t/a; 达标情况. 大气污染物; 打磨颗粒物; 流量; 1286m³/h; 达标排放. 颗粒物; 3.0; 0.012. 脱模废气; 流量; 1034m³/h. 非甲烷总烃; 1.4; 0.0043. 固体废物; 打磨; 金属屑; 0.064t/a; 统一收集、全部外售; 合理处置. 原料包装; 废包装袋、废植物油瓶; 0.2t/a; 统一收集、全部外售. 办公生活; 生活垃圾; 1.25t/a; 统一收集后交由环卫部门统一处理. 涂料涂装; 废涂料桶; 0.2t/a; 存于危废间内，交由有资质单位处理. 废气治理; 废活性炭; 0.05t/a. 噪声; 项目噪声源为各生产设备运行时产生的噪声，厂界昼间噪声值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。. ### 3 工程存在的问题 - 经现场踏查企业存在的现有问题为：企业已进行定期年度监测，但年度监测未监测恶臭。整改措施为：企业在本次监测中尽快补充恶臭的因子。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 环境空气质量现状 区域环境空气质量现状达标性分析 根据《秦皇岛市大气污染防治工作领导小组办公室关于 2022年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2023〕4号）中2022年1-12月份环境空气质量通报，秦皇岛市经济技术开发区环境空气质量情况见下表。 表3-1 秦皇岛经济技术开发区空气质量现状评价表 污染物; 年度评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均-98per; 8μg/m³; 60μg/m³; 13; 达标. NO2; 年平均-98per; 28μg/m³; 40μg/m³; 70; 达标. CO; CO-95per24小时平均; 1.2mg/m³; 4μg/m³; 30; 达标. O3; O3-8H-90per; 175μg/m³; 160μg/m³; 109; 不达标. PM10; 年平均-98per; 56μg/m³; 70μg/m³; 80; 达标. PM2.5; 年平均-98per; 27μg/m³; 35μg/m³; 77.1; 达标. 由上表可知，秦皇岛经济技术开发区环境空气质量中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，超标因子O3，即本项目所在区域为不达标区。 秦皇岛市正在实施《关于强力推进大气污染综合治理的实施意见》和18个专项实施方案、《秦皇岛市重污染天气应急减排实施方案》等一系列举措，采取开展产业结构和空间布局调整、散煤治理和清洁替代、工业污染源深度治理、挥发性有机物（VOCs）治理、机动车（船）污染治理、扬尘综合治理、秸秆禁烧和垃圾清理、重污染天气应对八大攻坚战役，区域环境质量将得到持续改善。 2声环境质量现状 本项目50米范围内无声环境保护目标，无需现状调查。 3生态环境 本项目利用现有厂房，无需现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目建设地点位于秦皇岛经济技术开发区天山北路8号，厂址中心坐标为北纬39°55′48.563″、东经119°30′21.547″。本项目厂址不在自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区范围内。 根据项目工程特点、评价区域环境特征，项目环境敏感点保护目标及保护级别，见表3-2。 表3-2 本项目环境保护目标情况一览表 环境要素; 名称; 保护 对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 大气环境; 果岭湾; 居民; 2类区; 西侧; 210. 白庙返迁房; 居民; 2类区; 东侧; 220. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 施工期 1.1 噪声 项目施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523－2011)昼间≤70dB(A)，项目夜间不施工。 2 运营期 2.1 噪声 机加工设备噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的2类标准，昼间≤60dB(A)、夜间不生产。 2.2 固体废物 一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定（防渗漏、防扬散、防雨淋）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 现有工程总量控制指标：COD：0.048t/a、氨氮：0.003t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、挥发性有机物：0.0525t/a、颗粒物0.072t/a。 本项目总量控制指标：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、挥发性有机物：0t/a、颗粒物0t/a。 全厂总量控制指标：COD：0.048t/a、氨氮：0.003t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、挥发性有机物：0.0525t/a、颗粒物0.072t/a。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目利用现有厂房场地，生产厂房内放置现有工程的设备设施，由于地面已硬化，无土建施工，仅进行厂房内的规划，简单的设备搬运、安装（包括现有设备、设施的移动），不会产生明显的扬尘，且设备在夜间不进行搬运、安装，因此不再进行施工期环境影响分析评价。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1 大气环境影响分析 本项目运营期间无大气污染物产生。企业卫生防护距离依旧沿用《秦皇岛开发区隆兴工贸有限公司新增耐火材料热砂芯项目环境影响报告表》（秦开环建表[2020]第05号）中的卫生防护距离——150m，企业卫生防护距离内无学校、医院、村庄等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。 2 水环境影响分析 2.1 生产水 项目生产用水为切削液勾兑用水，切削液与水的勾兑比例为1:10，本项目年使用切削液0.57t，则用水量为5.7m³/a。项目乳化液循环使用，不外排。 2.2 生活水 本项目职工由现有员工调剂，工作制度变为两班制，无新增生活用水，无新增生活废水产生。 3 声环境影响分析 3.1 预测模式 （1）单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 式中：——预测点处声压级，dB； ——参考位置r0处的声压级，dB； ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； ——几何发散引起的衰减，dB； ——地面效应引起的衰减，dB； ——大气吸收引起的衰减，dB； ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 （2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式 室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 ①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； ——点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； ——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中 心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； ——房间常数，，为房间内表面面积，㎡，为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中：——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——室内声源倍频带的声压级，dB； ——室内声源总数。 ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 式中：——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB； ——围护结构倍频带的隔声量，dB； ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为，根据厂房结构（门、窗）和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。 假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为。预测点的声级按照下述公式进行预测： 当时，（即按面声源处理）； 当时，（即按线声源处理）； 当时，（即按点声源处理）； （3）计算总声压级 ①计算本工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（）为： ②预测点的噪声预测值 式中：——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； ——预测点的背景值，dB（A）。 3.2 噪声源参数的确定 建设项目所处区域的年平均风速1.82m/s、主导风向为西南风、年平均气温12.74℃、年平均相对湿度60%、大气压强1050KPa。 本项目以E：119.50577875°，N：39.9300879°为坐标原点进行预测。 本项目噪声主要来源为数控加工中心和龙门刨铣床，噪声值为80-90dB（A），项目选用低噪声设备，经建筑隔声，距离衰减，设置减振基础，加强管理，噪声可降低25dB（A）左右，项目噪声污染源及治理措施见下表。 表4-1 项目主要噪声污染源及污染防治措施 序号; 噪声源; 数量; 噪声源强dB(A); 降噪措施; 治理后dB(A). 1; 数控加工中心; 10; 80; 减振基础+厂房隔声; 55. 2; 龙门刨铣床; 4; 80; 减振基础+厂房隔声; 55. 3; 螺杆空压机; 2; 90; 减振基础+厂房隔声; 55. 3.3 噪声源位置信息 项目主要噪声源强及分布情况见下表。 表4-2 项目主要噪声源强及分布情况一览表 序号; 设备名称; 最大同时工作数量; 噪声级dB(A); 降噪措施. 治理前; 治理后. 1; 数控加工中心; 10; 80; 55; 距离衰减、厂房隔声、基础减震、加强管理. 2; 龙门刨铣床; 4; 80; 55. 3; 螺杆空压机; 2; 90; 65. - 表4-3 项目主要噪声污染源及污染防治措施（室内） 序号; 声源名称; 空间坐标位置; 声源强dB(A); 声源控制措施; 建筑物插入损失; 运行时段; 室内边界噪声dB(A); 建筑物外噪声dB(A); 到厂界障碍物数量; 树林、灌木分布情况; 地面覆盖情况. X，Y，Z. 1; 数控加工中心; -13.12,13.38,1; 80; 建筑隔声、基础减震; 20dB(A); 昼间运行; 75; 55; 北侧3面隔声墙、东侧一面墙、西侧一面隔声墙、南侧3面隔声墙; 场内道路旁布置绿化带，种植低矮灌木; 地面硬化. 2; -10.08,15.01,1; 80; 75; 55. 3; -7.15,16.31,1; 80; 75; 55. 4; -4.1,17.72,1; 80; 75; 55. 5; -1.39,19.57,1; 80; 75; 55. 6; -8.99,9.36,1; 80; 75; 55. 7; -6.93,10.55,1; 80; 75; 55. 8; -4.43,12.07,1; 80; 75; 55. 9; -1.93,13.49,1; 80; 75; 55. 10; 1.33,14.79,1; 80; 75; 55. 11; 龙门刨铣床; -18.12,31.52,0.5; 80; 75; 55; 北侧1面隔声墙、东侧一面墙、西侧一面隔声墙、南侧5面隔声墙. 12; -12.69,34.78,0.5; 80; 75; 55. 13; -15.51,25.22,0.5; 80; 75; 55. 14; -9.43,27.61,0.5; 80; 75; 55. - 表4-4 主要设备噪声源数据 序号; 名称; 噪声源强dB(A); 治理措施; 降噪效果dB(A); 运行时段; 治理后源强dB(A); 坐标位置（以厂址中心为坐标原点）; 到厂界障碍物数量; 树林、灌木分布情况; 地面覆盖情况. 1; 螺杆空压机; 90; 基础减震; 25; 昼; 65; 1.8,21.14,1; 东、北、南侧1道墙壁，西侧3道墙壁; 场内道路旁布置绿化带，种植低矮灌木; 沥青混凝土道路. 2; 螺杆空压机; 90; 25; 昼; 65; 3.53,15.7,1. 3.4 预测及声环境影响评价 根据预测模式，厂界噪声预测结果见下表。 表4-5 项目建成后厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 名称; 时段; 昼间背景值; 昼间贡献值; 昼间预测值; 昼间标准值; 达标分析. 东厂界; 昼; 55.8; 46.59; 56.29; 60; 达标. 南厂界; 昼; 55.8; 37.93; 55.87; 达标. 西厂界; 昼; 55.8; 7.92; 55.8; 达标. 北厂界; 昼; 55.8; 19.32; 55.8; 达标. 注：本项目现有工程昼间背景值来源于年度监测报告（酝熙WT检字第[202207-65]），由于东南北三个厂界均为其他企业，未进行噪声值的监测，因此本项目东南北三个厂界均参照西厂界噪声值给出。 由上表可知，设备噪声对厂界昼间贡献值为7.92～46.59dB(A)，昼间预测值为55.8～56.29dB(A)，均满足标准。本项目选用低噪声设备，对产生噪声设备采取了基础减振、车间密闭、厂房隔声等措施，再经距离衰减后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。因此，项目运营期噪声对声环境的影响较小。 表4-6 监测要求一览表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 噪声; 东、西、南、北厂界外1米; 等效A声级; 每季度一次. 4 固废环境影响分析 本项目固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物。 4.1 一般工业固体废物 本项目生产过程中产生的废边角料属于一般工业固废，统一回收至厂区一般工业固废暂存区，定期外售。 表4-7 固体废物产生情况汇总表 序号; 名称; 代码; 产生节点; 产生量; 处置方式. 1; 废边角料; 348-009-09; 刨铣床; 20t/a; 分类暂存至厂区内一般固废暂存区，统一收集后定期外售. 废边角料：项目使用钢板200t/a，其中产品180t，因此项目产生的废钢边角料约为20t。 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。 4.2 危险废物 （1）危险废物产生情况 本项目产生的废导轨油桶、废切削液桶暂存于厂区危险废物暂存间内有资质单位定期运输并处置、废含切削液金属屑在危废间内进行沥干，切削液回用于生产，金属屑变成静置后无滴漏状态后，存放于危废间内，由相应有能力利用厂家综合利用。 （2）危险废物属性判定 本项目根据《国家危险废物名录》的判定危险废物的类别、产生节点、代码、名称、危险特性等属性详见下表。 表4-8 危险废物属性一览表 序号; 名称; 产生节点; 废物类别; 废物代码; 危险特性. 1; 废导轨油桶; 机加工; HW08（废矿物油与含矿物油废物）; 900-249-08; T、I. 2; 废含切削液金属屑; HW09其他废物; 900-006-09; T/In. 3; 废切削液桶; HW49 其他废物; 900-041-49; T、I. 4; 废切削液; HW09其他废物; 900-006-09; T/In. 注：毒性（Toxicity T）、易燃性（IgnitabilityI）、感染性（InfectivityIn）。 （3）产生量核算 表4-9 危险废物产生情况汇总表 序号; 名称; 产生量; 贮存周期、产生周期; 数据来源. 1; 废导轨油桶; 0.04t/a; 1次/年、1次/0.5a; 数据估算. 2; 废含切削液金属屑; 80t/a; 1次/月、1次/机器运转; 数据估算. 3; 废切削液桶; 0.06t/a; 1次/年、1次/4月; 数据估算. 4; 废切削液; 0.05t/a; 1次/年、1次/年; 数据估算. 危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定。 （4）污染防治措施 本项目危险废物贮存于现有危险废物暂存间内。危险废物暂存间的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求，本次仅对新增产生的危险废物提出如下要求： ①本项目均为HW08、HW49、HW09类危废，需设置隔断； ②按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)中粘贴标签； ③危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，由专人进行管理明确责任。 表4-10 危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力（吨）; 贮存 周期; 防渗要求. 1; 危废间; 废导轨油桶; HW08; 900-249-08; 模具加工车间内; 9㎡; 密闭容器; 1t; 1a; 地面采用抗渗混凝土进行防渗，表 层再刷2mm厚环氧地坪漆防渗，透 系数≤1.0× 10-10cm/s(或采取其他具有同等防渗效力的防渗材料). 废含切削液金属屑; HW09; 900-006-09; 专用容器静置; 4月. 废切削液; HW09; 900-006-09; 密闭容器; 1a. 废切削液桶; HW49; 900-041-49; 密闭容器; 1a. （5）危废暂存间选址、依托可行性分析 现有危废暂存间位于模具加工车间，建设情况与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物贮存设施的选址提出要求对比表如下： 表4-11 危险废物贮存选址分析一览表 序号; 危险废物贮存污染控制标准 （GB18597-2023）; 项目危险废物暂存间情况. 1; 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 满足相关要求. 2; 不应选在生态环境保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 为现有危废间，不涉及提及区域. 3; 不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 不涉及提及区域. 4; 依据环境影响评价文件确定。; 按照之前环评提出位置进行了建设，已建设、验收完毕. 由上表可知，项目危废间选址可行。 由于危废间新增废物为HW08、HW49、HW09类危险废物，仅HW49类废物与现有危废可共存一个区域，但现有危废所占空间仅为2㎡左右（危废间总面积为9㎡），还剩7㎡可供本项目新增危废使用，因此本环评要求企业对现有危废间新增分区用来放置新增危废，且企业危废间已按照要求进行了防腐防渗，因此依托现有危废间可行。 （6）危险废物运输过程的环境影响分析 1）厂外运输 危险废物运输单位应持有危险废物经营许可证，并获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；主要采用公路运输，运输过程严格按照《道路危险货物运输管理规定》（交通部 令[2005]第9号）执行；运输车辆按 GB13392设置车辆标志，且在危险废物包装上设置毒性及易燃性标志；工作人员应熟悉其危险特性，配备适当的个人防护装备，并设有收集槽和缓冲罐。 2）厂内运输 危险废物内部转运作业必须按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012；2013-3-1实施）相关规定执行，结合本项目重点内容如下： ①危险废物内部采用人工转运，并填写《危险废物厂内转运记录表》。 ②危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 项目产生的危险废物经封闭容器收集后通过手推车运至危废间。危险废物运输过程中全部采用封闭容器储存，运输道路较短，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用封闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时本项目地面进行了硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。 由于危废暂存间满足防风、防雨、防晒、防渗漏等要求，并设置渗漏收集措施；一旦发生泄漏事故，应立即启动突发环境事件应急预案，不会对周围环境造成影响。 企业危废间设置于模具加工车间内，且距离危废产生位置较近，使用人工手推车运输，运输过程容器密闭，防止危废逸散、散落，运输可行。 综上，危险废物运输严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)相关要求执行，危险废物运输控制措施可行。 （7）危险废物环境影响分析综述 本项目产生的各危险废物按照上述措施及要求可实现危险废物的合理处置并可有效避免二次污染，对周围环境影响较小。 4.3 综述 综上所述，只要企业在项目建成后落实上述固废处理措施，做到及时清运，则固废不会对环境造成较大影响。项目所有固体废物均得到了合理处置，对周围环境影响较小。 5土壤、地下水环境影响分析 本项目车间内均已采用水泥硬化，使地面可以达到简单防渗的要求。在设备维修保养时应设置防渗钢板托盘，危险废物暂存间内部已按照相关要求做好防渗防漏措施。本项目对土壤、地下水环境的影响在可接受范围内。分区防渗图见附图4。 表4-12 分区防渗情况一览表 序号; 防渗分区; 名称; 防渗效果. 1; 重点防渗区; 危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参考GB18598执行. 2; 一般防渗区; 生产车间; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参考GB16889执行. 3; 简单防渗区; 其他区域及办公室; 一般地面硬化. 6风险影响评价 6.1危险物质 本项目在生产过程中使用的导轨油、乳化液都属于危险品。危险废物暂存间暂存的危险废物会发生燃烧、泄漏等事故，危害周边环境及人员安全。 （1）环保设施 本项目涉及的环保设施（危废暂存间）。 危险废物暂存间中暂存的废导轨油桶、废切削液桶、废含切削液金属屑、废切削液若处置不当、贮存不当，易泄漏、燃烧，对大气环境造成影响。 - （2）导轨油、切削液 包装方法：桶装。 使用量和最大储存量：导轨油使用量为0.38t/a，最大储存量为0.19t。切削液使用量为0.57t/a，最大储存量为0.19t。 导轨油、切削液均暂存于备品库房内，若存储不当，会导致油类物质泄漏，污染土壤、地下水；同时泄漏物遇明火会引发火灾，影响大气环境。 理化性质如下表： 表4-13 导轨油理化性质一览表 标识; 中文名：导轨油; 危险货物编号. 英文名：lubricating; UN编号. 分子式： /; 分子量： /; CAS. 理化性质; 外观与性状; 淡黄色黏稠液体. 熔点（℃）; /; 相对密度(水=1); 934.8. 沸点（℃）; -252.8; 饱和蒸气压（kPa）; 0.13/145.8°C. 溶解性; 溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂. 毒性及健康危害; 侵入途径; 吸入、食入、. 毒性; /. 健康危害; 急性吸入，可出现乏力，头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性; 易燃; 燃烧分解物; 一氧化碳、二氧化碳。. 闪点(℃); 120-340; 爆炸上限%（v%）：; /. 引燃温度(℃); 300-350; 爆炸下限%（v%）：; /. 危险特性; 可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃. 建规火险分级; /; 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 禁忌物; 硝酸等强氧化剂. 灭火方法; 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器已变色从安全泄压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。. 急救措施; 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗。就医。 眼睛接触：用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食用：饮适量温水，催吐。就医。. 泄漏处置; 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自吸正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止润滑油进入下水道、排洪沟等限制性空间。. 储运注意事项; ①储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内，远离火源、热源。保持容器密封。应与氧化剂、酸碱类、化工产品分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装物及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 ②运输注意事项：本品铁路运输时使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。. 表4-14 切削液理化性质一览表 标识; 中文名; 切削液; 英文名; /; 危险货物编号. 分子式; /; 分子量; /; UN编号; CAS编号. 危险类别. 理化 性质; 性状; 琥珀色室温下液体。. 熔点（℃）; 临界压力（Mpa）. 沸点（℃）; ＞20; 相对密度（水＝1）; /. 饱和蒸汽压（kpa）; 相对密度（空气＝1）; /. 临界温度（℃）; /; 燃烧热（KJ·mol-1）; /. 溶解性; 溶于水. 燃 烧 爆 炸 危 险 性; 燃烧性; 不燃; 闪点（℃）; /. 爆炸极限（％）; 无资料; 最小点火能（MJ）. 引燃温度（℃）; /; 最大爆炸压力（Mpa）. 危险特性; 可燃，燃烧可能形成在空气中的和液体微粒及气体的复杂的混合物，包括一氧化碳，氧化硫及未能识别的有机及无机的化合物。. 灭火方法; 小火一一干粉灭火剂，大火一一二氧化碳、泡沫灭火剂。 灭火可能遭遇之特殊危害：1、可能分解出一氧化碳及二氧化碳气体。. 禁忌物; 稳定性; 稳定. 燃烧产物; /; 聚合危害; /. 毒 性 及 健 康 危 害; 急性毒性; LD50（mg/kg，大鼠经口）; 无资料; LC50（mg/kg）; 无资料. 健康危害; 车间卫生标准. 吸入：停止操作，置于通风良好的环境中。 皮肤接触：用清洗剂清洗干净即可。 眼睛接触：立即大量清水冲洗，再用消炎药水清洗，并马上送去医院。 吞食：清洗肠胃。. 急救; 无特别灭火程序，无罕见火情或爆炸危险。. 防护; 无需呼吸保护，排气地方无正规要求，一般化学品室内有足够通风，不需防护手套，不需其它防护设备，需要戴眼镜。. 泄漏 处理; 1、在污染区尚未完全清理干净前，限制人员接近该区。 2、确定清理工作是由受过训练的人员负责。 3、穿戴适当的个人防护装备。 环境注意事项：禁止废油流入下水管路及河流、土壤，应用密封容器妥善保存。 清理方法：用化学清洗剂清洗或用沙掩埋。. 储运; 处置：防止有灰尘及杂物进入。 储存：置入室内环境，保持油品密封，不可与易燃易爆化学品摆放在一起。. 6.2风险源分布情况及可能影响途径 本项目的主要危险物质为危险废物暂存间内的危废和各种化学品。具体分布及影响途径如下表： 表4-15 本项目风险物质具体分布及影响途径 序号; 原料; 最大贮存量（t/a）; 临界量（t）; Q值; 贮存场所; 影响途径. 1; 导轨油; 0.19; 2500; 0.000076; 车间; 泄漏、燃烧可能对大气、地表水、地下水、土壤造成影响. 2; 切削液; 0.19; 0.000076. 3; 废切削液桶; 0.06; 50; 0.0012; 危废间. 4; 废导轨油桶; 0.04; 0.0008. 5; 废含切削液金属屑; 26.67; 0.5334. 6; 废切削液; 0.05; 0.001. 6.3防范措施 - 现场应当有警戒标识； - 设置专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理； - 避免无任何防护措施直接接触、工作区域保持良好通风状态； - 危险废物不可随意排放，避免高温储存（室温条件即可）；不同品种危险废物分别存放在不同容器中（密封桶），不得混合，确保包装完整，不渗漏，外包装标明“请勿倒置”的字样；容器包装要密闭，完整无损、放置处防火防高温；危废暂存间地面进行防腐防渗，并设置堵截渗漏的裙脚； - 厂区内禁止吸烟，严禁明火作业； - 进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理； - 各种安全防护装置设备要定期检查，不得随意拆除和非法占用； - 危废间做好防渗防漏措施，各个危险物质分类存放，且设置钢板托盘，防止泄漏。 - 编制应急预案并备案。 - 应急要求 - 企业应根据环保部门相关要求编制应急预案，应急预案基本内容应包括（但不限于）以下内容： 表4-16 应急预案基本内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 总则; 应急预案总体说明. 2; 危险源概况; 详述危险源类型、数量及其分布. 3; 应急计划区; 车间、危废间. 4; 应急组织; 公司设置应急组织机构，设置有应急办主任、副主任，为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。. 5; 预案分级响应条件; 规定事故的级别及响应的应急分类响应程序. 6; 应急响应行动; 根据突发事件级别明确预案启动级别和条件，明确响应主体、指挥机构工作职责、权限和要求，阐明应急响应及处置过程等。对于跨国（境）、跨区域、跨部门的突发事件，可针对实际情况列举不同措施，同时避免可能造成的次生、衍生和耦合事件。. 7; 应急处置; 制定详细、科学的突发事件应对处置方案、处置措施，明确各级指挥机构调派应急队伍的数量及处置措施，队伍集中、部署的方式，设备器材、物资药品的调用程序，各应急队伍之间协作程序等。. 8; 应急救援保障; 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。. 9; 应急通讯、通知和交通; 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。. 10; 应急环境监测及事故后评估; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质，参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 11; 应急保护措施、清除泄漏措施方法和器材; 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。. 12; 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护。 邻近区域：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。. 13; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 14; 人员培训与演练; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 15; 公众教育和信息; 对企业临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 16; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。. 17; 名词术语解释; 预案中专用名词、术语、编写语和编码的定义，说明突发事件类别、等级以及对应的指标定义，统一信息技术、行动方案和机关术语等编码情况。. 18; 预案管理和更新; 预案应定期进行修订. 19; 预案解释部门; 明确预案批准、印发机关和解释部门. 20; 预案实施事件; 明确预案实施或生效时间，一般从印发之日起实施. 21; 附件; 与应急事故有关的多种附件材料的准备。. 建设单位应进一步加强环境事件应急管理制度建设，加强危废间管理人员环境风险安全教育，增强风险意识，严格规范作业流程可有效避免或降低环境风险事件的发生。 6.4风险潜势初判 Q总=0.000076+0.000076+0.0012+0.0008+0.5334+0.001=0.536552＜1，所以本项目风险潜势为I级，本项目环境风险进行简单分析。 6.5环境风险简单分析 表4-17 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 钢板、轮毂及铝制品加工生产项目. 建设地点; 秦皇岛经济技术开发区天山北路8号. 地理坐标; 北纬39°55′48.563″、东经119°30′21.547″. 主要危险物质及分布; 危险物质：导轨油、切削液、危废间危废。 分布：导轨油、切削液暂存于车间；危废暂存于危险废物暂存间. 环境影响途径及危害后果; 影响途径：油类物质泄漏易引起火灾。 危害后果：环境风险物质泄漏污染周围土壤环境，遇明火发生火灾，燃烧烟气污染大气环境。. 风险防范措施要求; 1、危险废物暂存间非工作人员不得靠近； 2、环境风险物质必须分类妥善存放，严格管理，保持通风良好，并设置明显标志。车间、仓库以及危险废物暂存间使用防爆灯具。 3、设置专人保管，保管员要详细核对产品名称、规格、牌号、质量、数量、查清危险性质。遇有包装不良、质量异变、标号不符合等情况，应及时进行安全处理。 4、容器包装要密闭，完整无损。 5、厂区内禁止吸烟，储存区及危险废物暂存间周围严禁明火作业。 6、进行定期和不定期的安全检查，查出隐患，要及时整改和上报。如发现不安全的紧急情况，应先停止工作，再报有关部门研究处理。 7、各种安全防护装置设备要定期检查，不得随意拆除和非法占用。. 7碳排放 碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称。温室气体中最主要的气体是二氧化碳，因此用碳一词作为代表。多数科学家和政府承认温室气体已经并将继续为地球和人类带来灾难，所以“控制碳排放”和“碳中和”这样的术语就成为容易被大多数人所理解，接受，并采取行动的文化基础。我们的日常生活一直都在排放二氧化碳，而如何通过有节制的生活，以及如何通过节能减污的技术来减少工厂和企业的碳排放量，成为本世纪最重要的世界问题。 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》要求“在环评文件中增加碳排放评价内容”。 本项目生产过程仅消耗部分电能，不使用燃料。净调入电力消耗碳排放量计算公式，公式如下： AE净调入电力=AD净调入电量×EF电力 式中：AD净调入电量=净调入电力消耗量（MWh） EF电力——电子排放因子（tCO2eMWh），参照《生态环境部办公厅关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》（环办气候函〔2023〕43号），0.5703tCO2/MWh。 本项目用电量为12万kWh/a（120MWh），净调入电力消耗碳排放量68.436tCO2。 表4-18 碳排放“三本账” 因子; 现有工程（tCO2/a）; 本项目（tCO2/a）; 总体工程（tCO2/a）; 增减量（tCO2/a）. 碳排放量; 230.9715; 68.436; 299.4075; +68.436. 针对项目碳排放，采取如下碳减排措施： (1)采用节能电气化设施：项目生产设施全部采用节能设施，降低能源消耗，根据设计资料及工程分析，项目综合能耗均满足清洁生产要求和单位产品能源消耗限额要求； (2)通过合理的平面布置，各工序之间的有效衔接，减少物料转运距离及转运 时间； (3)建立健全的能源管理机构和管理制度，定期开展清洁生产审核以及节能减 排等活动。 8三本账 表4-19 改扩建项目“三本账” 因子; 现有工程（t/a）; 本项目（t/a）; 总体工程（t/a）; 增减量（t/a）. 颗粒物; 0.072; 0; 0.072; 0. VOCs; 0.0525; 0; 0.0525; 0. 二氧化硫; 0; 0; 0; 0. 氮氧化物; 0; 0; 0; 0. COD; 0.048; 0; 0.048; 0. 氨氮; 0.003; 0; 0.003; 0. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 切削液添加水 | / | / | 蒸发损耗、不外排 |
| 声环境 | 车间 | 等效A声级 | 建筑隔声、距离衰减、安装减振基础 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的2类标准，夜间不生产 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 废边角料暂存至厂区内一般工业固体废物暂存区，定期外售； 废切削液桶、废导轨油桶、废切削液属于危险废物，存于原有危废间内，由有资质单位定期运输并处置；废含切削液金属屑先在危废间内沥干，切削液回用于生产，金属屑变成静置后无滴漏状态后，存放于危废间内，由相应有能力利用厂家综合利用。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 危废间 | 防渗层参照GB18598-2019执行，采用防渗系数需≤10-10cm/s，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚丙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料。 |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强日常监控，组织专人负责危险废物暂存间安全；加强劳动安全卫生管理，做好环境应急防范措施。环评阶段结束后，按要求编制突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①排污口管理制度：按照《排污口规范化要求》设置便于采样、监测的采样口。采样口设置应符合《污染源监测技术规范》要求；必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定。 ②环保管理制度：企业应制定环境保护规章制度，由专人负责，环保管理制度。 ③竣工验收制度：根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；对配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日；建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。 ④建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

六、结论

结论 1 项目概况 1.1 项目概述 项目属于扩建项目，总投资350万元，其中环保投资1万元，占总投资的0.29%。 1.2 项目选址 本项目位于秦皇岛经济技术开发区天山北路8号，厂址中心坐标为北纬39°55′48.563″、东经119°30′21.547″，项目北侧为秦皇岛利达产业有限公司和南侧为秦皇岛开发区干将自动化机械制造有限公司、西侧为天山北路、东侧为其他企业。 本项目利用现有土地、厂房，不新征土地，厂内基础设施满足项目要求，用地类型为其他、办公、工交仓储用地，符合规划要求，项目选址可行。 1.3 建设内容与产业政策 企业利用现有厂房场地，购置主要生产设备共16台套（包括数控加工中心、龙门刨铣床、螺杆空压机等），投资350万元建设本项目，本项目建设完成后年加工轮毂及铝制品10000件，年产加工后的钢板500t。 本项目不属于2019年10月30日国家发展和改革委员会第29号令公布的《产业结构调整名录（2019年本）》中限制类和淘汰类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年版）》中的限制和禁止类，本项目未列入《市场准入负面清单（2022年版）》；项目符合“三线一单”的要求。 1.4 项目衔接 本项目供电、供水由当地管网提供。 2 环境质量现状 本项目所在区域环境空气质量中O3超标，不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，即本项目所在区域为不达标区。项目区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。 3 拟采取的环保措施可行性 3.1 施工期污染防治措施结论 项目利用现有厂房场地，由于地面已硬化，无土建施工，仅进行简单的设备安装，不会产生明显的扬尘，且设备在夜间不进行搬运、安装，措施可行。 3.2 运营期污染防治措施结论 3.2.1 大气环境影响评价结论 本项目不新增产生废气，企业卫生防护距离依旧沿用原有卫生防护距离—150m，企业卫生防护距离内无学校、医院、村庄等环境敏感点，满足卫生防护距离要求。 3.2.2 水环境影响评价结论 本项目生产废水主要为切削液调配用水，切削液与水混合物消耗蒸发，仅添加、不外排，每次更换下来的废切削液作为危险废物处置，措施可行。 3.2.3 声环境影响评价结论 本项目噪声来源主要为设备噪声，项目经建筑隔声，距离衰减，设置减振基础，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的2类标准，夜间不生产，措施可行。 3.2.4 固废环境影响评价结论 本项目产生的一般工业固废有废边角料暂存至厂区内一般工业固废暂存区，定期外售；废切削液、废导轨油桶、废切削液桶存于原有危废间内，由有资质单位定期运输并处置；废含切削液金属屑先在危废间内沥干，切削液回用于生产，金属屑变成静置后无滴漏状态后，存放于危废间内，由相应有能力利用厂家综合利用。 所有固体废物均得到合理处置，措施可行。 4 总量控制 本项目不涉及总量控制指标的变化，因此项目建成后全厂总量控制指标不变，即为：COD：0.048t/a、氨氮：0.003t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a、挥发性有机物：0.0525t/a、颗粒物0.072t/a。 5 综合结论 综上所述，该项目符合国家产业政策，厂址选择可行，工程采取了较为完善的污染防治措施，可确保达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显的污染影响。从环保角度分析项目的建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0525 |  |  |  |  | 0.0525 |  |
|  | 颗粒物 | 0.072 |  |  |  |  | 0.072 |  |
| 废水 | COD | 0.048 |  |  |  |  | 0.048 |  |
|  | 氨氮 | 0.003 |  |  |  |  | 0.003 |  |
| 一般工业 固体废物 | 金属屑 | 0.064 |  |  |  |  | 0.064 |  |
|  | 废边角料 |  |  |  | 20 |  | 20 | +20 |
|  | 废包装袋、废植物油瓶 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |
| 危险废物 | 废涂料桶 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 |  |
|  | 废活性炭 | 0.05 |  |  |  |  | 0.05 |  |
|  | 废切削液桶 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 | +0.06 |
|  | 废导轨油桶 |  |  |  | 0.04 |  | 0.04 | +0.04 |
|  | 废切削液 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 废含切削液金属屑 |  |  |  | 80 |  | 80 | +80 |
| 办公生活 | 生活垃圾 | 1.25 |  |  |  |  | 1.25 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图及附件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边关系图 附图4 分区防渗图 附图5 引用噪声监测点位图 附件1 营业执照 附件2 土地证 附件3 企业投资项目备案信息 附件4 排污登记回执 附件5 现有工程环评及验收手续 附件6 2022年检测报告

比例尺 1:300

附图2  平面布置图

附图3 周边关系图

图例

本项目

敏感点

周边情况

图例

简单防渗

一般防渗

重点防渗

附图4  分区防渗图

附图5  引用噪声监测点位图

附件1  营业执照

附件2  土地证

附件3  企业投资项目备案信息

附件4  排污登记回执

附件5  现有工程环评及验收手续

附件6  2022年检测报告