审批意见 ： 秦开审批环表[2025]第27号 - 宏岳塑胶集团股份有限公司管件分厂迁建项目位于秦皇岛经济技术开发区龙海道81号，项目总投资200万元，环保投资10万元。项目对峨眉山北路11号管件分厂进行搬迁，将注塑机、挤出机、混料机等设备搬迁至现有龙海道81号厂区内管材分厂一车间、管材分厂二车间内，并新增26台注塑机；同时龙海道81号厂区拆除15条管材生产线，并新增30条PEX生产线，同意建设。 - 本项目无生产用水外排；生活污水经厂区内化粪池处理后经管网最终排入龙海道污水处理厂，废水中各项污染物排放浓度必须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值要求及龙海道污水处理厂进水水质要求。 - 本项目废气产生工序为挤出、注塑过程以及碎料过程，一车间挤出、注塑工序产生的废气经集气罩收集+1套二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA001）排放，二车间挤出、注塑工序产生的废气经集气罩收集+1套二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA005）排放；一车间碎料产生的颗粒物经集气罩收集+布袋除尘器处理+1根15m高排气筒（DA003）排放，二车间碎料产生的颗粒物经集气罩收集+布袋除尘器处理+1根15m高排气筒（DA004）排放，PEX分厂挤出工序产生的废气经集气罩收集+1套二级活性炭吸附装置+1根15m高排气筒（DA002）排放。本项目有组织颗粒物排放浓度必须满足《合成树脂工业污染物排放标准及修改单》（GB 31572-2015）相关要求，非甲烷总烃排放浓度必须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《合成树脂工业污染物排放标准及修改单》（GB 31572-2015）限值要求，氯化氢排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求。 - 本项目厂界颗粒物排放浓度必须满足《合成树脂工业污染物排放标准及修改单》（GB 31572-2015）及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）要求，厂界非甲烷总烃排放浓度必须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别限值要求、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《合成树脂工业污染物排放标准及修改单》（GB 31572-2015）中相关要求，厂界氯化氢排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关要求。 - 本项目通过选用低噪声设备、基础采取减振等措施后，经建筑物遮挡、距离衰减，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 - 本项目固体废物主要为PVC、PPR废边角料、残次品回收利用，生活垃圾集中收集后由环卫部门处理。危险废物主要为废机油、废活性炭、废机油桶、废墨盒暂存于危废间内交由有资质单位处置。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 - （公章） 经办人： 2025年7月10日